相关指令：

生成密钥（需要用用命令行定位到esp工具，直接github搜esptool到release下载）

.\espsecure.exe generate_flash_encryption_key key.bin

烧录密钥

.\espefuse.exe -p COMx burn_key BLOCK_KEY1 key.bin XTS_AES_128_KEY

生成签名私钥

.\espsecure.exe generate_signing_key --version 2 secure_boot_signing_key.pem

此过程可以在arduino程序移植到esp-idf的基础上使用，不过要注意开启flash加密后bootloader会增大

第一步  先在esp-idf项目中打开终端，并且输入idf.py menuconfig，然后进入curity features然后启用[ ] Enable flash encryption on boot (READ DOCS FIRST)，然后回到主菜单进入Partition Table，将里面的(0x8000) Offset of partition table中的0x8000改为0xe000