第一步，擦干净flash：

python -m esptool --port COMx erase_flash

第二步，生成flash密钥并且烧入：

python -m espsecure generate_flash_encryption_key my_flash_encryption_key.bin

python -m espefuse --port COMx burn_key BLOCK_KEYx key.bin XTS_AES_128_KEY

BLOCK_KEYx可选BLOCK_KEY0-5空闲块

第三步，生成签名密钥并依照密钥生成公钥，并且烧入公钥：

python -m espsecure generate_signing_key --version 2 --scheme rsa3072 secure_boot_signinig_key.pem

python -m espsecure digest_sbv2_public_key --keyfile secure_boot_signing_key.pem --output digest.bin

python -m espefuse --port COMx --chip esp32c3 burn_key BLOCK_KEYx digest.bin SECURE_BOOT_DIGEST0

BLOCK_KEYx可选BLOCK_KEY0-5空闲块

吊销未使用的公钥通道：

python -m espefuse --port COMx --chip esp32c3 burn_efuse SECURE_BOOT_KEY_REVOKEx

EFUSE_REVOKE_BIT是除了上面使用了之外的SECURE_BOOT_KEY_REVOKE0-2

签名bootloader和app二进制文件，并检查签名：

python -m espsecure sign_data --version 2 --keyfile secure_boot_signing_key.pem --output bootloader-signed.bin build/bootloader/bootloader.bin

python -m espsecure sign_data --version 2 --keyfile secure_boot_signing_key.pem --output my-app-signed.bin build/my-app.bin

python -m espsecure signature_info_v2 bootloader-signed.bin

python -m espsecure signature_info_v2 my-app-signed.bin

执行idf.py menuconfig，在menuconfig中的“Security features”中开启安全启动v2，并且开启flash加密（设置发布模式并且永久禁止串口rom下载模式）；在“partition table”中设置偏移量为0xf000,；确保“component config”中“NVS”内的“enable nvs encryption”为取消（如果要使用就另说，一般不使用）；并关掉log输出信息。

然后将SPI_BOOT_CRYPT_CNT设3：

python – m espefuse --port COMx --chip esp32c3 burn_efuse SPI_BOOT_CRYPT_CNT 3

再永久取消钥匙区key0-5的读保护的设置功能（在flash加密的aes key烧录后执行，以免造成无法对aes key进行读保护）

python – m espefuse -p COMx write_protect_efuse RD_DIS

在后续行动前先再次清理一次flash：

python -m esptool --port COM9 erase_flash

开始烧录（烧录前确保要烧录的二进制文件都在项目根目录）

python -m esptool --chip esp32c3 --port COMx --baud 115200 write_flash 0x0 bootloader-signed.bin 0xf000 partition-table.bin 0x20000 my-app-signed.bin

接上屏幕进行复位（大概按下复位按键后十秒内，bootloader完成设置以及自动加密固件），复位后进行初步测试（不返回任何信息为正常）

idf.py efuse-summary